REFORMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO ADULTO FASE I

HOSPITAL

RUA PINHEIRO MACHADO,448

VACARIA-RS

PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

- MEMORIAL DESCRITIVO

| 1 | Emissão inicial | 23/01/2015 |
| --- | --- | --- |
| Revisão | Referente | Data |

# DESCRIÇÃO GERAL

## INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo é parte integrante do projeto de instalações de prevenção e combate a incêndio.

## NORMAS

Foram consideradas as seguintes normas, resoluções e recomendações para o desenvolvimento do projeto de prevenção contra incêndio:

- ABNT NBR 9077/1998 – Saída de emergência em edifícios

- ABNT NBR 10897/2008 – Sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos – Requisitos

- ABNT NBR 10898/1998 – Sistema de Iluminação de Emergência

- ABNT NBR 13434-1, 13434-2 e 13434-3/2004 – Sinalização de emergência

- ABNT NBR 14.100/1998 – Símbolos gráficos para proteção contra incêndio

- ABNT NBR 17240/2010 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e combate a incêndio – Requisitos.

- DECRETO Nº 37.380 de 28/04/1997 – aprova as normas técnicas de prevenção contra incêndios e determina outras providências;

- LEI Nº 10.987 de 11/08/1997 – Estabelece normas sobre sistemas de prevenção e proteção contra incêndios, taxas e outras providências;

- Manual incêndio e lucros cessantes – IRB – Instituto de Resseguros do Brasil.

# REQUISITOS DE PROJETO

2.1.	EXCLUSÕES DE PROJETO

Questões de prevenção de incêndio relativas à arquitetura e estrutura da edificação, como resistência ao fogo de paredes e estruturas, escadas, corrimãos, guarda-corpos, isolamento de riscos são abordados no projeto de arquitetura e estrutura, não fazendo parte deste projeto específico de sistemas de proteção contra incêndio.

2.3.	EXTINTORES DE INCÊNDIO

Atenderá a todo o complexo, projetado conforme NR 23 do ministério do trabalho.

Foi prevista a instalação de extintores do tipo PQS ABC, PQS BC e CO² para a proteção da edificação na área de estacionamentos, devido ao baixo peso destes e atendimento às três classes de fogo e impossibilidade de erro em sua aplicação. Para os armazéns iremos prever extintores para o risco grande, devido ao aumento das distâncias a percorrer previstas

2.4.	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Deverão atender integralmente as especificações da NBR 13434 – Sinalização de emergência. Foram previstas sinalizações de proibição, alerta, orientação e salvamento e sinalização de equipamentos.

Dimensões, cores e padrão conforme projeto e especificações técnicas.

2.5	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Deverão atender integralmente as especificações da NBR 10898 - Iluminação de emergência. Serão projetados de forma a garantir o iluminamento das rotas de fuga previstas, assim como a iluminação dos equipamentos de combate a incêndio.

# CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES

A conclusão das instalações de prevenção de incêndios está vinculada a obtenção do Alvará de prevenção de incêndios junto ao Corpo de Bombeiros de Vacaria.

Fornecer o projeto “as Built” impresso e em PDF dos sistemas instalados, assim como a anotação de responsabilidade técnica pela execução destes sistemas.

Deverão ser fornecidos memoriais de funcionamento, operação e manutenção de todos os equipamentos, em português, de forma a que fique facilitado o entendimento pelo pessoal da manutenção predial e brigada de incêndio. É obrigatório também o treinamento de pessoal da edificação.